QUALITE DES DONNES DE L’ADRESSE DANS L’IPE

Présentation des conventions et bonnes pratiques

Version 1.0.4

| SUIVI DES VERSIONS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Version | Date | Nom du rédacteur | Nature de la modification |
| 1.0 | 01/10/2020 | C. Gerard | Création |
| 1.0.1 | 11/01/2021 | C. Gerard | Rajout des adresses spécifiques |
| 1.0.2 | 18/05/2021 | GT Adresses | Relecture en séance |
| 1.0.3 | 29/06/2021 | GT Adresses | Rajout du complément sur le traitement des adresses synonymes |
| 1.0.4 | 09/06/2022 | GT Adresses | Rajout du code Insee à fournir en cas de regroupement de communes |

Sommaire

1.	Introduction	4

1.1.	Objet du document	4

1.2.	Lexique	4

1.3.	Documents de référence applicables et annexes	4

2.	Périmètre des conventions	5

2.1.	Cas nominal	5

2.2.	Cas des adresses spécifiques	5

3.	Définitions	6

4.	Description des conventions et des bonnes pratiques pour les cas nominaux	7

4.1.	CodeVoieRivoliImmeuble	7

4.1.1.	Convention	7

4.1.2.	Bonnes pratiques	7

4.2.	CodeInseeImmeuble	7

4.2.1.	Convention	7

4.2.2.	Bonnes pratiques	7

4.3.	CodePostalImmeuble	7

4.4.	CommuneImmeuble	7

4.5.	CodeAdresseImmeuble	8

4.5.1.	Convention	8

4.5.2.	Bonnes pratiques	8

4.6.	TypeVoieImmeuble	9

4.7.	NomVoieImmeuble	9

4.8.	NuméroVoieImmeuble	9

4.8.1.	Convention	10

4.8.2.	Bonnes pratiques	10

4.9.	ComplémentNumeroVoie	10

4.10.	BatimentImmeuble	10

4.11.	TypeProjectionGeographique / CoordonneeImmeubleX / CoordonneeImmeubleY	10

4.12.	Cas des fusions de communes	10

5.	Cas des adresses spécifiques	12

# Introduction

## Objet du document

L’objectif de ce document est de présenter les règles de remplissage des champs constitutifs de l’adresse de l’immeuble dans l’IPE définies par le groupe Interop’fibre selon les différents cas et qui s’appliquent à tous les opérateurs afin :

- De donner de la visibilité aux différents opérateurs y compris ceux qui ne sont pas membres permanents du groupe de travail,

- D’harmoniser les pratiques chez les différents opérateurs d’immeuble

## Lexique

| Sigle ou concept | Signification |
| --- | --- |
| OI | Opérateur d’Immeuble |
| OC | Opérateur Commercial |
| HEXACLE | Valeur issue du SNA (CEA numéro dans le fichier HEXACLE™ du SNA) |
| HEXACLE OI | Valeur qui serait attribuée par un OI (typiquement en l’absence d’HEXACLE numéro dans les fichiers du SNA) |

## Documents de référence applicables et annexes

| Nom du Document | Description |
| --- | --- |
| Flux interop PM 31_20200116_VF | Protocole en version xls |
| Bien gérer les adresses de vos fichiers (SNA) |  |

# Périmètre des conventions

Les champs de l’IPE couverts par ces conventions sont les suivants :

- CodeVoieRivoliImmeuble

- CodeInseeImmeuble

- CodePostalImmeuble

- CommuneImmeuble

- CodeAdresseImmeuble

- TypeVoieImmeuble

- NomVoieImmeuble

- NumeroVoieImmeuble

- ComplementNumeroVoieImmeuble

- BatimentImmeuble

- TypeProjectionGeographique

- CoordonneeImmeubleX

- CoordonneeImmeubleY

## Cas nominal

Il s’agit du cas général de l’inscription d’une adresse dans l’IPE.

## Cas des adresses spécifiques

Il s’agit des cas complexes d’inscription d’une adresse dans l’IPE (ex : absence de valeur issue du SNA, adresses synonymes, …).

# Définitions

Adresse de qualité : C’est une adresse identifiable de manière unique et partagée par tous les opérateurs, commercialisable par tous les OC et si possible présente dans le SNA (indication obligatoire du numéro, libellé voie, code postal et commune).

Identifiant Immeuble : il s’agit d’un identifiant unique et pérenne (décision Arcep 2015) et cet identifiant est propre à l’OI.

Néanmoins, il peut exister des cas exceptionnels de changement de l’identifiant Immeuble :

- Un immeuble doit être séparé en plusieurs bâtiments

- Un immeuble est détruit ou abandonné

En cas de demande de correction d’adresse, l’identifiant Immeuble sera conservé et l’adresse sera modifiée.

# Description des conventions et des bonnes pratiques pour les cas nominaux

## CodeVoieRivoliImmeuble

Ce champ est facultatif dans l’IPE.

### Convention

Remplissage du champ :

- Les deux référentiels Setiar (base Orange) et Fantoir (base DGFIP) peuvent être utilisés par les OI mais c’est le référentiel Setiar qui doit être utilisé en priorité dans la mesure du possible.

- Un champ supplémentaire indiquant la source du code Rivoli (Setiar ou Fantoir) sera rajouté dans l’IPE lors de la prochaine évolution du protocole PM.

### Bonnes pratiques

Ce code sera renseigné systématiquement par les OI s’il est présent dans Setiar ou Fantoir.

## CodeInseeImmeuble

### Convention

Ce champ est obligatoire dans l’IPE.

La source officielle est le référentiel Insee/SNA.

### Bonnes pratiques

Dans le cas de regroupement de communes, c’est le code Insee de la commune principale qui doit être indiqué sauf pour les arrondissements.

## CodePostalImmeuble

Ce champ est obligatoire dans l’IPE.

Il sera rempli avec la reprise des Codes Postaux proposés par le SNA.

## CommuneImmeuble

Ce champ est obligatoire dans l’IPE.

Il sera rempli avec la reprise à l’identique du libellé de la commune du SNA (sans rajout de tiret ou autre syntaxe).

## CodeAdresseImmeuble

Ce champ est conditionné dans l’IPE à l’existence du code « Hexacle Numéro » dans le SNA.

### Convention

Si la valeur du champ « NumeroVoieImmeuble » est zéro, l’HEXACLE du 0 est obligatoire s’il existe dans le SNA.

Si le numéro est différent de zéro et l’HEXACLE inconnu du SNA :

- Ne pas inscrire l’HEXACLE du 0

- Le choix est laissé à l’OI d’utiliser un HEXACLE OI (défini par l’OI) ou de laisser le champ vide.

En cas d'absence du code HEXACLE au moment de la diffusion de l'adresse dans l'IPE, il est recommandé à l'opérateur d'immeuble d'en demander sa création auprès du SNA.

### Bonnes pratiques

- Si un HEXACLE Numéro est fourni par l'OI alors la description de l'adresse doit être cohérente avec les données SNA dans les différents champs (pas d'adaptation par l'OI).

- Pour le remplissage du champ CodeAdresseImmeuble, l’utilisation du full SNA est recommandée (le delta SNA n’est pas exhaustif et ne permet pas un remplissage optimum du champ).

- Utilisation des HEXACLE OI :

- L’HEXACLE OI devra avoir une forme identifiable par les OC et ne pas se confondre avec un HEXACLE issu du SNA.

Grammaire des OI utilisant l’HEXACLE OI :

  - SFR OI : S et F pour le 3e digit

  - Axione : X pour le 3e digit

  - TDF : 10 caractères, sous la forme AD00000XXX. On retrouve AD au début du code HEXACLE OI suivi des 5 chiffres du code INSEE, puis de 3 caractères aléatoires (chiffres et/ou lettres)

- Un code HEXACLE OI est unique par adresse qui est définie par le Quadruplet « CodeInsee-Numero-Numero-Complement-LibelleVoie ou code Rivoli »

- Un échange régulier est à mettre en place par les OI avec les mairies pour la mise à jour des adresses.

- Deux cas sont possibles pour le traitement d’un HEXACLE périmé lors de la mise à jour de l’IPE :

  - Une clé devient inactive et la nouvelle clé est facilement identifiable : la dernière clé active sera mise dans l’IPE

  - Une clé devient inactive et la nouvelle clé n’est pas retrouvée (le SNA ne fournit pas de raison de manière industrielle pour les suppressions de codes sachant que les raisons peuvent être diverses : voie renommée, destruction d’un bâtiment, erreur, …) : chaque OI traitera ces cas avec son process interne.

- Dans le cas d’un HEXACLE qui devient périmé, une suppression systématique n’est pas souhaitable pour ne pas perdre d’information tant qu’une information plus pertinente n’a pas été définie. Néanmoins, une analyse doit être faite systématiquement par l’OI concernant la recherche d’une adresse plus appropriée et de son code HEXACLE.

- Lignes sans HEXACLE

Si l’adresse est absente du SNA :

- Les champs NumeroVoieImmeuble - ComplementNumeroVoie - TypeVoieImmeuble – NomVoieImmeuble doivent être ceux du relevé terrain fait par l’OI

- Si l’OI souhaite fournir la référence de la parcelle cadastrale, l’information ne devra être mise ni dans le champ BatimentImmeuble ni dans le champ NomVoieImmeuble . Un nouveau champ facultatif devra être défini dans l’IPE si le besoin se confirme

## TypeVoieImmeuble

Ce champ est facultatif dans l’IPE.

Il est à fournir sous la forme identique au SNA si possible ou sous forme étendue si absent du SNA.

## NomVoieImmeuble

Ce champ est conditionné dans l’IPE au champ ImmeubleNeuf, c'est à dire obligatoire si ImmeubleNeuf = N, facultatif si ImmeubleNeuf = O.

Il est à remplir avec la reprise à l’identique du nom de voie fourni dans le SNA sans répéter le type de voie.

## NuméroVoieImmeuble

Ce champ est conditionné dans l’IPE, obligatoire si ImmeubleNeuf = N, facultatif si ImmeubleNeuf = O.

### Convention

Ce champ ne doit pas être vide : par défaut mettre la valeur zéro.

Regroupement de parcelles : la valeur concaténée est interdite car elle est difficilement exploitable par les OC.

Dans le cas de regroupements de numéros de type 166-170, il est interdit de remplir ce champ avec un numéro de type 166-170. Ce champ doit contenir uniquement des nombres entiers positifs. Dans la mesure du possible, il faut au moins une ligne par numéro de voie.

En cas de constat de numéro de voie manquant, l’OC aura la possibilité d’envoyer une demande de création à l’OI via les flux création/correction d’adresses IPE (en cours de constitution).

### Bonnes pratiques

Pour les numéros nuls, les OI pourront vérifier l’existence dans le SNA de numéros pour la voie à la saisie puis chaque mois.

## ComplémentNumeroVoie

Ce champ est facultatif dans l’IPE.

Il doit être rempli avec la forme abrégée (B pour BIS, T pour TER, etc).

## BatimentImmeuble

Ce champ est facultatif dans l’IPE.

Il n’y a pas d’harmonisation des règles de remplissage de ce champ par les OI. Deux utilisations sont maintenues : vision terrain ou code interne.

Néanmoins il est demandé de ne pas mettre le complément numéro de voie dans ce champ.

## TypeProjectionGeographique / CoordonneeImmeubleX / CoordonneeImmeubleY

Ces champs sont obligatoires dans l’IPE.

La règle pour la prise des coordonnées X et Y est la position au centre du bâtiment.

## Cas des fusions de communes

Solution à court terme

En attendant la prochaine évolution du protocole PM, le champ de réserve 6 de l’IPE 3.1 sera utilisé pour fournir ces informations avec un séparateur | : Code Insee | Libellé commune | code Rivoli

Solution cible

Trois nouveaux champs facultatifs seront rajoutés dans l’IPE lors de la prochaine évolution du protocole PM :

•	Précédent code Insee immeuble

•	Précédent libellé commune immeuble (ligne 5 du SNA)

•	Ancien code Rivoli s’il est connu

# Cas des adresses spécifiques

Ce tableau synthétise les recommandations pour l’inscription des différents cas d’adresses spécifiques.

| Cas | Conventions |
| --- | --- |
| Le numéro et le nom de la voie existent mais il n'y a pas encore de code HEXACLE numéro | Le choix est laissé à l’OI d’utiliser un HEXACLE OI ou de laisser le champ vide. |
| La voie existe sur le terrain mais il n'y a pas de numéro | Si la valeur du champ «NumeroVoieImmeuble » est zéro, l’HEXACLE du 0 est préconisé s’il existe dans le SNA |
| La voie est inexistante (dans le SNA et sur le terrain) | Si le nom de voie n’existe pas dans le SNA, il est recommandé à l'opérateur d'immeuble de demander la création du code HEXACLE auprès du SNA (Bonne pratique du protocole PM) |
| Cas d’une entrée de voie au 24 desservant plusieurs bâtiments A, B et C | 1er cas = La mairie et le SNA sont en phase (l’adresse est le 24) : Les précisions A, B et C sont à mettre dans le champ «BatimentImmeuble » 2e cas = La mairie et le SNA ne sont pas en phase (SNA = 24 et mairie = 24A, 24B et 24C qui sont sur le plan de numérotation de la mairie) : la mairie doit faire créer les numéros par le SNA et les précisions A, B, C seront à mettre dans le champ «ComplementNumeroVoie » |
| Immeuble contenant plusieurs logements avec plusieurs adresses distinctes (chaque logement ayant son numéro) | Inscrire 1 ligne par adresse dans l’IPE |
| Immeuble (bâtiment) où par exemple les logements des étages 1 à 6 correspondent à un numéro et ceux des étages 7 à 12 à un autre numéro | Inscrire 1 ligne par adresse (donc 2 lignes dans l’IPE pour cet exemple) |
| Maison individuelle dans une copropriété mixte (immeubles + pavillons) | Convention souhaitée : avoir 1 ligne par bâtiment dans la mesure du possible |
| Maisons individuelles dans une copropriété horizontale (100% pavillons) avec une seule adresse pour toute la copropriété | Convention souhaitée : avoir 1 code IMB par bâtiment |
| Logement professionnel en pied d’un immeuble résidentiel | - Pour les cas où les adresses sont différentes pour le logement pro et les logements résidentiels, il y aura 2 lignes dans l’IPE. - Pour les cas où l’adresse est la même pour le logement pro et les logements résidentiels, il y aura une seule ligne dans l’IPE. |
| Cas de N adresses et P bâtiments | Modélisation à mettre en place selon le nombre de logements |
| Rajout d’un nouveau bâtiment sur une adresse déjà existante dans l’IPE (ex : rajout d’un nouvel IMB de 6 logements répartis sur 3 étages sur une adresse IPE existante) | La règle de répartition des logements sera définie par l’OI et vu si besoin en échange bilatéral. La cohérence avec l’outil OAPC devra être un prérequis obligatoire. |
| Cas d’un bâtiment ou pavillon avec plusieurs adresses y compris immeuble avec plusieurs entrées ayant plusieurs adresses (type immeuble d’angle) | Modalités de référencement des adresses synonymes absentes de l’IPE (il est rappelé que la convention souhaitée est d’inscrire 1 ligne par adresse postale dans l’IPE dès que possible) : - Utilisation du flux des anomalies adresses IPE pour la remontée des cas concernés. En attendant le process normalisé Interop prévu début 2022, les cas seront vus en échange bilatéral. - Si le volume des cas concernés est validé par les OI, la mise en place d’un fichier facultatif envoyé à part de l’IPE* sera définie par les OI qui y seront favorables (Altitude et Covage) ou ceux qui y seront contraints (Axione). - Orange, SFR et TDF ciblent l’inscription dans l’IPE de toutes les adresses * Champs du fichier à part proposés par Free (reprise des 11 premiers champs de l'IPE) : IdentifiantImmeuble. CodeVoieRivoliImmeuble. CodeInseeImmeuble. CodePostalImmeuble. CommuneImmeuble. CodeAdresseImmeuble. TypeVoieImmeuble. NomVoieImmeuble. NumeroVoieImmeuble. ComplementNumeroVoieImmeuble. BatimentImmeuble. |
| Immeubles IPE référencés sur le numéro de voie N avec extensions (A, B, C, ...), connus du SNA Mais le SNA a aussi référencé une adresse sur le numéro N sans extension, proposée par les OC mais non vu comme éligible FTTH | Traitement au cas par cas : - Des synonymes d'adresses permettraient de rendre éligible FTTH le numéro sans extension (synonymes : 26=26A ou 26=26A+26B+26C) - Mise à jour du SNA |