MISE A DISPOSITION DE PHOTOS

Présentation du protocole CRI ASYNCHRONE

Version 2.0

| SUIVI DES VERSIONS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Version | Date | Nom du rédacteur | Nature de la modification |
| 0.1 | 19/07/2019 | C. Gerard | Création avec Altitude et Axione |
| 0.2 | 04/09/2019 | Orange, Altitude, Axione, C. Gerard | Description des méthodes |
| 0.3 | 15/10/2019 | Altitude | Corrections mineurs et description erreur |
| 0.4 | 12/03/2020 | GT Accès | Coordonnées géographiques mises en optionnel par cohérence avec le swagger |
| 0.5 | 01/04/2020 | Orange | Précisions sur les photos renvoyées par les appels de méthodes et correction du caractère optionnel des champs du type geoPositionCoords |
| 0.6 | 01/03/2022 | Altitude | Définition d’un CRI conforme, modification de la consigne du type « AERIEN_CABLE_POTEAU » afin de restituer les photos des poteaux Energie et mise à niveau du point « Cadrage des photos » par une annexe au Protocole « Annexe photos conformes » |
| 0.7 | 20/09/2023 | GT Accès | Adaptation du document à la version 2.0 |
| 0.8 | 17/11/2023 | SFR | Ajout « photos types SAV » |
| 0.9 | 13/12/2023 | SFR, Altitude | Ajout nature support, Ref_Interv_DO, précision projection géographique |
| 1.0 | 25/01/2024 | GT Accès | Intégration des modifications de ByTel sur la mise à jour du caractère obligatoire, facultatif ou conditionnel des champs – Nom des champs mis en anglais pour apology et kind |
| 1.1 | 01/02/2024 | Orange | Proposition de corrections et intégration d’éléments décidés lors des ateliers préparatoires |
| 1.2 | 23/05/2024 | GT Accès | Rajout précision sur le format des photos + rajout photo module PM |
| 1.3 | 10/10/2024 | GT Accès | Revue du chapitre 2.9 + rajout de la note de synthèse sur les critères d’exploitation des CRI |
| 2.0 | 14/11/2024 | GT Accès | Validation de la version finale |
| 2.0.1 | 12/12/2024 | GT Accès | Enrichissement des bonnes pratiques qui sont regroupées dans un document spécifique |

Table des matières

1.	Introduction	4

1.1.	Objet du document	4

1.2.	Lexique	4

1.3.	Documents de référence applicables	5

1.4.	Contexte	5

1.5.	Impacts sur le protocole accès	6

2.	Généralités sur l’API	6

2.1.	Liste des méthodes de l’API	6

2.2.	Cinématique	7

2.3.	Architecture	7

2.4.	Protocoles et sécurité	8

2.5.	Description des méthodes	8

2.5.1.	Méthode getPhotosByAccess	8

Requête	8

Réponse	8

2.5.2.	Méthode getPhotosByOrder	10

Requête	10

Réponse	10

2.5.3.	Méthode getPhotosByIntervention	10

Requête	10

Réponse	11

2.5.4.	Méthode getPhotosByRefIntervDO	11

Requête	11

Réponse	11

2.5.5.	Méthode Get Photo	12

Requête	12

Réponse (réception de la photo)	12

2.6.	Description des objets de type complexe	12

2.6.1.	GeoPositionCoords	12

2.7.	Liste des retours	13

2.7.1.	Retour http pour les méthodes de récupérations des métas	13

2.7.2.	Retour http pour les méthodes de récupérations des photos	13

2.8.	Types de photos attendus	13

2.9.	Définition d’un CRI Conforme	14

2.10.	Cadrage des photos	16

3.	Annexe photos conformes	17

Introduction

## Objet du document

Ce document est la spécification de la version 2.0 de l’API normalisée définie par le Groupe Interop’fibre pour la mise à disposition de photos par l’opérateur commercial de manière asynchrone à l’opérateur d’infrastructure en mode STOC.

## Lexique

Voir définitions mises en ligne par l’ARCEP :

http://www.arcep.fr/fileadmin/reprise/dossiers/fibre/ftth-schemas-ref-terminologie.pdf

| Sigle ou concept | Signification |
| --- | --- |
| OI | Opérateur d’immeuble : Toute personne chargée de l’établissement ou de la gestion d’une ou plusieurs lignes dans un immeuble bâti, notamment dans le cadre d’une convention d’installation, d’entretien, de remplacement ou de gestion des lignes signée avec le propriétaire ou le syndicat de copropriétaires, en application de l’article L. 33-6 du code des postes et des communications électroniques ; l’opérateur d’immeuble n’est pas nécessairement un opérateur au sens de l’article L. 33-1 du même code |
| OC | Opérateur commercial : Opérateur choisi par le client final pour la fourniture d'un service de télécommunications ou par un fournisseur d’accès au service pour la fourniture d’un service de télécommunications à son propre client final |
| PTO | Prise Terminale Optique : Socle de prise de communication présentant au moins un connecteur optique |
| Route optique | Ressources FTTH affectées par l’OI à la ligne FTTH et qui sont nécessaires pour réaliser le raccordement et le brassage. La fourniture de la route optique revient à fournir le chemin nécessaire au raccordement du client. Elle est constituée des informations suivantes : - La référence PTO (correspondant à l’identifiant de l’accès) qui devra être étiquetée sur la prise lors du 1er raccordement - Les références et localisations du PM et du PBO - Les positions de la fibre correspondant à la ligne FTTH au PM et au PBO |

## Documents de référence applicables

| Nom du Document | Description |
| --- | --- |
| 20211026_Presentation_Process_et_regles_gestion _Acces_FTTH_FTTE_V2.0_VF | Prise de commande et mise en service des lignes d’accès FTTH |
| Swagger_API_CRI_Asynchrone_v2.0 | Fichier YAML |
| 20241212_Bonnes pratiques CRI 2.0_VF | Exploitation des photos |

## Contexte

Dans le cadre d’une commande STOC, le technicien de l’OC intervient chez le client final sur le réseau de l’OI, et prend un certain nombre de photos dans le cadre de cette intervention. L’objectif de cette interface est de permettre à l’OC de mettre à disposition les photos à l’OI.

Principes partagés par le groupe Interop’fibre :

- L’échange de photos est utile pour faciliter le diagnostic des malfaçons pour les OI en mode STOC.

- Les délais de mise à disposition des photos par les OC seront définis en bilatéral.

- L’envoi de photos d’une malfaçon dans le cadre de l'intervention chez le client final ne stoppera pas le déploiement.

- Les conditions d’utilisation et la performance de l’API seront vues en bilatéral.

En plus du CR_STOC OK, la version CRI 2.0 prévoit la mise à disposition des photos à l’OI dans les cas suivants :

- Echecs de raccordement (Cr_STOC KO et Notif_Racc_KO) :

- PLP (reprise d’une prise existante ou commande sur prise existante)

- SAV

## Impacts sur le protocole accès

Il n'y a pas d'impact sur le processus, les règles de gestion et les flux définis dans le protocole accès 2.0.

L’OC devra donc valoriser le flux CR_STOC de façon identique. L’aspect asynchrone de cette application n’implique aucune modification du flux de commande Accès.

Généralités sur l’API

## Liste des méthodes de l’API

- L’API CRI asynchrone comprend les 2 méthodes suivantes :

  - La méthode Get Photo’s Metadata permet de sélectionner l’une des quatre opérations de requête :

    - getPhotosByAccess : pour requêter par référence de prestation prise (RefPrestationPrise)

    - getPhotosByOrder : pour requêter par commande (ReferenceCommandePriseInterneOC)

    - getPhotosByIntervention : pour requêter par intervention (ReferenceCommandeSousTraitantOI)

    - getPhotosByRefIntervDO : pour requêter par référence interne de l’intervention pour le Donneur d’Ordre (Ref_Interv_DO) de l’outil e-Intervention

  - La méthode Get Photo dispose d’une seule opération de requête :

    - getPhoto : pour requêter sur un ID photo récupéré précédemment dans la méthode Get Photo’s Metadata

Les opérations de requête getPhotosByAccess et getPhotosByOrder renvoient toutes les photos de toutes les interventions réalisées pour la prestation prise ou la commande indiquée. Il se peut en effet que plusieurs interventions aient lieu avec un retour KO avant qu’une dernière intervention renvoie un retour OK. Il est également possible qu’une commande ne puisse aboutir alors même que des interventions ont eu lieu en mode STOC sur l’infrastructure.

L’opération de requête getPhotosByIntervention ne renvoit que les photos de(des) intervention(s) réalisée(s) pour la commande STOC indiquée.

## Cinématique

## Architecture

Le tableau suivant montre les couches techniques intervenant dans l’interface des services FTTH :

|  | SERVEUR |
| --- | --- |
|  | API REST format d’échange JSON |
|  | http |
|  | SSL |
|  | TCP/IP |

Le SWAGGER de l’API est conforme à l’Interop et téléchargeable depuis le site Interop fibre.

## Protocoles et sécurité

L’API CRI ASYNCHRONE est un Web Service de type API utilisant « REST » et HTTPS (HTTP et SSL) comme protocoles applicatifs.

Le traitement de la sécurité des échanges est défini par les échanges bilatéraux entre l’OC et l’OI.

## Description des méthodes

### Méthode getPhotosByAccess

### Requête

| getPhotosByAccess |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| IDENTIFIANT | DESCRIPTION | TYPE | NATURE |
| id | ReferencePrestationPrise | String | O |
| Authorization | Crédentiel fourni par l'OC pour autoriser l'OI appelant (token) | String | F |
| X-Request-Id | Identifiant unique de la requête (UUID) | String (36) | O |
| X-Client-Id | Identifiant InterOp de l'OI | String (4) | O |

### Réponse

Une liste d’enregistrements dont chaque élément a la structure suivante :

La liste peut être vide si aucune photo obligatoire n’est attendue. Dans ce cas, aucun champ n’est obligatoire.

| getPhotosByAccess |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| IDENTIFIANT | DESCRIPTION | TYPE | NATURE |
| id | Identifiant de la photo (UUID) | String 00000000-0000-0000-0000-000000000000 (en cas de valeur d’excuse) | O |
| name | Nom de la photo | String | F |
| date | Date de prise de la photo | String (date-time) Valeur par défaut = 2000-01-01 si id = 00000000-0000-0000-0000-000000000000 | O |
| title | Titre de la photo | String | F |
| apology | Valeurs d’excuse pour les photos obligatoires non fournies * | String Valeurs parmi les suivantes : OUBLI_ PRISE_DE_PHOTO_AVANT_INTERVENTION, MAUVAISE_CONDITION_DE_PRISE_DE_PHOTO, PROBLEME_TECHNIQUE_AVEC_APPAREIL_ PHOTO, PRISE_DE_PHOTO_REFUSEE_PAR LE_CLIENT, AUTOECRASEMENT_SANS_INTERVENTION_AU_PM, AUTRE | F |
| type | type | String (enum) Valeur parmi les suivantes : PTO, PBO_AVANT, PBO_APRES, PBO_APRES_FERME, PM_AVANT, PM_APRES, PT_PENETRATION_LGT, AERIEN_CABLE_TRAVERSE (photo de la traverse), AERIEN_CABLE_POTEAU (photo du poteau) PM_AVANT_FERME, PM_MODULE_AVANT, PM_MODULE_APRES, PM_APRES_FERME, CHAMBRE, ELEMENT_BLOQUANT ** | O |
| kind | Utilisation obligatoire pour les types AERIEN_CABLE_TRAVERSE et AERIEN_CABLE_POTEAU | APPUIS_ENERGIE/ APPUIS_TELECOM | C |
| mimeType | format mime | String (enum) Valeur parmi les suivantes : image/jpeg, image/png | O |
| width | Largeur de la photo en pixels | integer | F |
| height | Hauteur de la photo en pixels | integer | F |
| size | Taille de la photo en octets |  | F |
| geoPositionCoords | Coordonnées géographiques | Objet | O |
| RefIntervDO | Référence d’intervention unique produite par le donneur d’ordre dans l’outil e-Intervention | [0-9][A-Z][-][_] taille 50 | F |
| ReferencePrestationPrise | Référence commerciale du service d’accès propre à l’OI | String | F |

En cas d’absence des coordonnées géographiques, la valeur 999 sera fournie dans les champs latitude et longitude. La projection sera RGF93 (Lambert93). La valeur d’excuse « MAUVAISE CONDITION DE PRISE DE PHOTO » pourra être poussée dans ce cas de figure.

*Une valeur d’excuse par photo obligatoire manquante pourra être transmise. Il est rappelé qu’une valeur d’excuse est informative et qu’elle ne rentre pas dans la définition de la conformité d’un CRI.

** Le type ELEMENT_BLOQUANT sera utilisé pour les éléments de réseau dont la photo n’a pas été définie dans le protocole.

### Méthode getPhotosByOrder

### Requête

| getPhotosByOrder |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| IDENTIFIANT | DESCRIPTION | TYPE | NATURE |
| internalReference | ReferenceCommandePriseInterneOC | String | O |
| Authorization | Crédentiel fourni par l'OC pour autoriser l'OI appelant (token) | String | F |
| X-Request-Id | Identifiant unique de la requête (UUID) | String (36) | O |
| X-Client-Id | Identifiant InterOp de l'OI | String (4) | O |

### Réponse

Même structure que la réponse de getPhotosByAccess.

### Méthode getPhotosByIntervention

### Requête

| getPhotosByIntervention |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| IDENTIFIANT | DESCRIPTION | TYPE | NATURE |
| id | ReferenceCommandeSousTraitantOI | String | O |
| Authorization | Crédentiel fourni par l'OC pour autoriser l'OI appelant (token) | String | F |
| X-Request-Id | Identifiant unique de la requête (UUID) | String (36) | O |
| X-Client-Id | Identifiant InterOp de l'OI | String (4) | O |

### Réponse

Même structure que la réponse de getPhotosByAccess.

### Méthode getPhotosByRefIntervDO

Le protocole e-Intervention 1.0 véhicule les informations suivantes dans le flux M3 (fin de l’intervention) :

- RefIntervDO, utilisé comme référence interne de l’intervention pour le Donneur d’Ordre ;

- Nature_PBO_PTO, un tableau qui recense toutes les routes optiques liées au même PM et notamment la colonne Nature qui précise s’il s’agit d’une intervention réalisée dans le cadre du SAV (valeur 2) ;

- Debut_Inter, la date de début de l’intervention (obligatoire) ;

- Fin_Inter, la date de fin de l’intervention (obligatoire dans le flux M3).

Grâce à ces informations, l’OI peut identifier les interventions de SAV (Nature=2) et la référence de l’intervention (RefIntervDO).

### Requête

| getPhotosByRefIntervDO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| IDENTIFIANT | DESCRIPTION | TYPE | NATURE |
| id | Référence interne de l’intervention pour le Donneur d’Ordre (RefIntervDO) | String | O |
| Authorization | Crédentiel fourni par l'OC pour autoriser l'OI appelant (token) | String | F |
| X-Request-Id | Identifiant unique de la requête (UUID) | String (36) | O |
| X-Client-Id | Identifiant InterOp de l'OI | String (4) | O |

### Réponse

Même structure que la réponse de getPhotosByAccess.

### Méthode Get Photo

### Requête

| Get Photo |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| IDENTIFIANT | DESCRIPTION | TYPE | NATURE |
| id | Identifiant de la photo (UUID) | String | O |
| Authorization | Crédentiel fourni par l'OC pour autoriser l'OI appelant (token) | String | F |
| X-Request-Id | Identifiant unique de la requête (UUID) | String (36) | O |
| X-Client-Id | Identifiant InterOp de l'OI | String (4) | O |

### Réponse (réception de la photo)

| Get Photo |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| IDENTIFIANT | DESCRIPTION | TYPE | NATURE |
|  | Photo | String (binaire) | O |

En cas de requête concernant le UUID 00000000-0000-0000-0000-000000000000 réservé aux photos obligatoires absentes avec valeur d’excuse, le code retour http 404 doit être renvoyé plutôt qu’une réponse normale.

## Description des objets de type complexe

### GeoPositionCoords

Les valeurs attendues sont les valeurs remontées du terrain.

| IDENTIFIANT | DESCRIPTION | TYPE | NATURE |
| --- | --- | --- | --- |
| latitude | Coordonnée y | Numérique, décimale séparée par un point. Max 50 caractères | O |
| longitude | Coordonnée x | Numérique, décimale séparée par un point. Max 50 caractères | O |
| projection | Système de projection (Lambert, etc…) Explication des valeurs : - RGF93 (Lambert93) = métropole - WGS84 (UTM 20N) =Guadeloupe, Martinique - RGFG95 (UTM 22N) = Guyane - RGR92 (UTM 40S) = Réunion - RGM 04 (UTM 38 S) = Mayotte - RGSPM 06 (UTM 21 N) = Saint Pierre et Miquelon | Liste : RGF93, WGS84, RGFG95, RGR92, RGM 04, RGSPM 06 | O |
| DOP | Dilution of précision associée à la géolocalisation | 1 à 50 | F |

En cas d’absence des coordonnées géographiques, la valeur 999 sera fournie dans les champs latitude et longitude. La projection sera RGF93 (Lambert93). La valeur d’excuse « MAUVAISE CONDITION DE PRISE DE PHOTO » pourra être poussée dans ce cas de figure.

## Liste des retours

### Retour http pour les méthodes de récupérations des métas

| CODE D’ERREUR | DESCRIPTION |
| --- | --- |
| 200 | Requête OK |
| 202 | Requête OK mais photo non disponible |
| 204 | Requête OK mais photo non disponible (définitif) |
| 400 | Requête KO – Erreur dans la requête |
| 401 | Requête KO – Non autorisé |
| 403 | Requête KO – Droit insuffisant |
| 404 | Requête KO – Ressource non trouvée |
| 500 | Requête OK / KO – Erreur interne du serveur |

### Retour http pour les méthodes de récupérations des photos

| CODE D’ERREUR | DESCRIPTION |
| --- | --- |
| 200 | Requête OK |
| 400 | Requête KO – Erreur dans la requête |
| 401 | Requête KO – Non autorisé |
| 403 | Requête KO – Droit insuffisant |
| 404 | Requête KO – Ressource non trouvée |
| 500 | Requête OK / KO – Erreur interne du serveur |

## Types de photos attendus

Il peut y avoir plusieurs photos de même nature en fonction des actions réalisées sur le terrain (notamment si plusieurs appuis sont concernés).

En contexte de Cr_STOC OK, chaque photo obligatoire ou facultative ne doit être fournie au plus qu'en un seul exemplaire sauf les photos de type CHAMBRE, PT_PENETRATION_LGT, AERIEN_CABLE_TRAVERSE et AERIEN_CABLE_POTEAU.

Cas d’un PB cassé avant intervention : L’OC a la possibilité de déclarer un PB dégradé en ouvrant un SAV.

## Définition d’un CRI Conforme

Un CRI est dit conforme s’il respecte les critères ci-dessous :

- Le CRI est mis à disposition sous un délai de X jours (délai contractuel défini en accord bilatéral)

- Tous les types de photos obligatoires sont disponibles

|  | Cr_STOC OK |  | Cr_STOC KO ou Notif_Racc_KO | PLP | SAV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PrisePosee à O | PrisePosee à E ou R |  |  |  |
| PTO | 1 | 1 | 0..n | 0..1 | 0..n |
| PBO_AVANT | 1 | 0..1 | 0..n | 0..1 | 0..n |
| PBO_APRES | 1 | 0..1 | 0..n | 0..1 | 0..n |
| PBO_APRES_FERME | 1 | 0..1 | 0..n | 0..1 | 0..n |
| PM_AVANT_FERME | 0..1 | 0..1 | 0..n | 0..1 | 0..n |
| PM_AVANT | 1 | 1 | 0..n | 0..1(3) | 0..n |
| PM_MODULE_AVANT | 0..1 | 0.1 | 0..n | 0..1 | 0..n |
| PM_MODULE_APRES | 0..1 | 0..1 | 0..n | 0..1 | 0..n |
| PM_APRES | 1 | 1 | 0..n | 0..1(3) | 0..n |
| PM_APRES_FERME | 0..1 | 0..1 | 0..n | 0..1 | 0..n |
| PT_PENETRATION_LGT | 1..n | 0 | 0..n | 0 | 0..n |
| AERIEN_CABLE_TRAVERSE | 0..n (1) | 0 | 0..n | 0 | 0..n |
| AERIEN_CABLE_POTEAU | 0..n (2) | 0 | 0..n | 0 | 0..n |
| CHAMBRE | 0..n | 0 | 0..n | 0 | 0..n |
| ELEMENT BLOQUANT | 0 | 0 | 0..n | 0 | 0..n |

- Techniquement parlant, la fourniture de ce type de photo est facultative au sens SI ; à fournir obligatoirement en cas de traverse posée lors de l’intervention

- Techniquement parlant, la fourniture de ce type de photo est facultative au sens SI ; à fournir obligatoirement en cas d’appui aérien utilisé lors du raccordement

- La fourniture de cette photo est requise sauf en cas d’auto-écrasement

- Le point technique présent sur chaque photo du CRI correspond bien à l’attendu (exemple : « Cliché du PM ouvert grand angle »)

- Chaque photo doit respecter au maximum les bonnes pratiques définies dans le document adhoc (résolution, luminosité, netteté) et obtenir une géolocalisation la plus fine possible associée à la photo

- Les métadonnées fournies doivent être celles de la prise de la photo

- Chaque photo est unique propre à l’intervention au sein du CRI et entre les CRI envoyés par l’OC

- Toutes les photos sont horodatées à la prise de la photo (transmis dans le champ « date »)

Les données d’horodatage ne sont pas conformes :

- Si elles sont générées artificiellement (non originelles de la prise de photo)

- Si l’horodatage de la photo PM_APRES est inférieur à une minute après la photo PM_AVANT

- Ou si l’horodatage de la photo PBO_APRES est inférieur à une minute après la photo PBO_AVANT

- Toutes les photos sont géolocalisées à la prise de la photo (transmis dans le champ « geoPositionCoords »), sauf en cas d’indisponibilité de la géolocalisation, exemple : « PM en sous-terrain » avec génération d’une valeur d’excuse facultative spécifique pour ces cas (« MAUVAISE CONDITION DE PRISE DE PHOTO »)

Critères pour définir des coordonnées de géolocalisation non conformes qui seront amendés par les travaux multilatéraux en cours :

- Si elles sont exactes aux coordonnées transmises dans les flux SI (pour éviter le copier-coller)

- Si elles sont générées artificiellement (non originelles de la prise de photo)

- Si elles sont identiques pour plusieurs photos du CRI et entre les CRI envoyés par l’OC

- Si toutes les géolocalisations des éléments de réseau concernés sont au même endroit (hors ZTD)

- Si elles ont une valeur de (0,0) ou (null,null)

- Si elles sont en dehors du périmètre géographique de la ZA PM de la commande

Dans le cas des raccordements sur appuis communs d’électricité, la réglementation est précisée dans l’article 6 de l’avenant à la convention relative à l’usage des supports des réseaux publics de distribution d’électricité basse tension (BT) et haute tension (HTA) aériens pour l’établissement et l’exploitation d’un réseau de communications électroniques, dont le modèle a été validé par Enedis, la FNCCR et INFRANUM en septembre 2023 en application de l’article 7 de l’arrêté du 24 décembre 2021 relatif aux conditions particulières du déploiement d’un réseau de communications électroniques à très haut débit sur les ouvrages basse tension du réseau public de distribution d’électricité.

Les coordonnées des PBO doivent être transmises par l’OI dans le flux d’accès.

Il se peut qu’un Cr_STOC OK ou un Cr_MES_Ligne (dans le cas d’une reprise de ligne) soit précédé d’un ou de plusieurs échecs d’intervention (Cr_STOC KO et/ou Notif_Racc_KO). Lors de ces précédentes interventions, certaines photos ont pu être prises par le technicien qui ne seront pas reprises lors de la dernière intervention (par exemple, PB_AVANT, PB_APRES et PB_APRES_FERME, ou PM_AVANT et PM_APRES dans le cas d’une reprise de ligne) si l’intervention a eu lieu lors d’une précédente intervention. Il n’est pas demandé au technicien de fournir ces photos, mais l’OC devra faire en sorte de les récupérer de la dernière intervention où elles ont été prises et de les associer au CRI correspondant au Cr_STOC OK, afin que ce CRI ne soit pas considéré par l’OI comme non-conforme car incomplet.

## Cadrage des photos

Afin que les clichés pris soient utiles à l’OI, le Groupe Interop’fibre impose le respect des consignes suivantes en fonction du type de photo :

| TYPE DE PHOTO | CONSIGNES |
| --- | --- |
| PTO | Cliché de la PTO, présentant de façon lisible et claire la référence de la PTO ; un photomètre peut figurer sur la photo dès lors qu'il ne masque pas partiellement ou complètement la PTO |
| PBO_AVANT | Cliché du PB ouvert grand angle avant câblage présentant la cassette utilisée pour le raccordement ; doit montrer tout le PBO |
| PBO_APRES | Cliché du PB ouvert grand angle après câblage présentant la cassette utilisée pour le raccordement (pris du même endroit que pour le cliché PBO_AVANT) |
| PBO_APRES_FERME | Cliché du PB fermé et repositionné dans son environnement. Les étiquettes en sortie du PB doivent être visibles |
| PM_AVANT_FERME | Cliché du PM fermé grand angle avant câblage; doit montrer tout le PM |
| PM_AVANT | Cliché du PM ouvert grand angle avant câblage ; doit montrer tout le PM |
| PM_MODULE_AVANT | Cliché du module ouvert et représentant la partie connexion en affichant les angles |
| PM_MODULE_APRES | Cliché du module fait après l’intervention pris avec le même cadrage que la photo PM_MODULE_AVANT |
| PM_APRES | Cliché du PM ouvert grand angle après câblage (pris du même endroit que pour le cliché PM_AVANT) |
| PM_APRES_FERME | Cliché du PM fermé grand angle après câblage ; doit montrer tout le PM (pris du même endroit que pour le cliché PM_AVANT_FERME) |
| PT_PENETRATION_LGT | Cliché pris à l'extérieur du logement représentant de façon claire la zone où pénètre le câble de fibre optique |
| AERIEN_CABLE_TRAVERSE | Cliché de la traverse posée |
| AERIEN_CABLE_POTEAU | Cliché du (ou des) poteau(x) après intervention ; pris à 1 mètre de distance, avec le sommet du poteau visible |
| CHAMBRE | Cliché de (ou des) chambre(s) ouvertes lors de l'intervention (intermédiaire hors PBO) |
| ELEMENT BLOQUANT | Cliché de la raison de l’échec du raccordement |

Se référer au point, 3. « Annexe photos conformes », pour les exemples de clichés conforme attendus.

Les photos doivent être transmises sans modification par le technicien (couleur, découpage, application de filtre, …).

Bonne pratique : Avant que le CRI soit considéré comme non disponible, les OI doivent idéalement interroger les 3 méthodes (Access, Order et Intervention) au préalable.

Pour le SAV, tous les types de photos sont utilisables.

Annexe photos conformes

L’annexe permet de définir les photos attendues dans un CRI. Celle-ci permet de clarifier le point de la définition d’un CRI conforme v2.0 cité ci-dessous :

- Le point technique présent sur chaque photo du CRI correspond bien à l’attendu (exemple : « Cliché du PM ouvert grand angle »)

Sources des photos : Orange, Axione, TDF, Altitude Infra, SFR

Photos PM (PM_AVANT, PM_APRES)

Photos Module PM (PM_MODULE_AVANT, PM_MODULE_APRES)

Photos PBO (PBO_AVANT, PBO_APRES)

Photos poteaux Energie (AERIEN_CABLE_POTEAU)

Photos pose de traverse (AERIEN_CABLE_TRAVERSE)

Photos points de pénétration logement (PT_PENETRATION_LGT)

Photos PTO (PTO)

Photos SAV

| PBO : Référence du PBO | PBO : Laser PTO-PBO |  | PBO : Étiquette abonné |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PM : Signal horizontal |  | PM : Position client |  |